MANUAL DE USUARIO

Balanceo de carga con A10 vThunder

Cómo ejecutar el playbook de Ansible (variante CLI / SSH)

Proyecto:  balanceoA10cli / a10_slb_cli

Guía paso a paso

# 1. ¿Qué hace este playbook?

Este proyecto de Ansible configura de forma automática un balanceador de carga A10 vThunder para repartir el tráfico entre dos routers Cisco 7200. En lugar de teclear los comandos a mano en el equipo, Ansible se conecta por SSH y aplica toda la configuración por ti.

En la práctica, cuando termina de ejecutarse, el A10 queda balanceando cuatro servicios hacia los dos Cisco: Telnet (puerto 23), HTTP (80), SSH (22) y HTTPS (443). Los clientes acceden a una única dirección virtual (VIP) y el A10 decide a qué router enviar cada conexión.

## Idea general (de un vistazo)

| +------------------- Cisco 7200 #1 (172.22.2.21) Cliente ---> A10 vThunder (VIP) --+ balancea round-robin +------------------- Cisco 7200 #2 (172.22.2.22) Servicios balanceados: Telnet 23 · HTTP 80 · SSH 22 · HTTPS 443 |  |
| --- | --- |
| NOTA Variante CLI. Existe otra versión que configura el A10 por API (aXAPI). Esta guía es la variante CLI, que se conecta por SSH. Para que funcione, el A10 debe tener habilitado el acceso SSH de gestión. |  |

# 2. Antes de empezar (requisitos)

Comprueba que tienes todo esto listo antes de ejecutar nada:

- Ansible instalado en tu equipo (ansible-core). Puedes comprobarlo con ansible --version.

- Acceso por red al A10 vThunder y a los dos routers Cisco 7200.

- El A10 con el acceso SSH de gestión habilitado (puerto 22).

- Un usuario del A10 con permisos de escritura y acceso al modo enable (modo privilegiado).

- Conexión a Internet la primera vez, para descargar las colecciones de Ansible.

# 3. Qué hay dentro de la carpeta

Esta es la estructura del proyecto. No necesitas tocar todos los archivos: los que editarás están marcados.

| Archivo / carpeta | Para qué sirve | ¿Lo editas? |
| --- | --- | --- |
| inventory.ini | Dirección IP del A10 vThunder al que conectarse. | Sí |
| group_vars/vthunder.yml | Datos de conexión (usuario/contraseña) y modelo del balanceo (interfaz, servidores, VIP...). | Sí |
| group_vars/vault.yml | Contraseñas cifradas con Ansible Vault (recomendado). | Opcional |
| site_cli.yml | Punto de entrada: ejecuta todo en orden. | No |
| a10_interface_cli.yml | Paso 1: configura la interfaz de datos del A10. | No |
| a10_slb_cisco7200_cli.yml | Paso 2: configura el balanceo (SLB). | No |
| templates/*.j2 | Plantillas que generan los comandos del A10. | No |
| ansible.cfg | Configuración de Ansible (inventario, tiempos...). | No |
| requirements.yml | Lista de colecciones de Ansible a instalar. | No |

# 4. Ejecución paso a paso

Sigue estos pasos en orden. Los comandos se escriben en una terminal (Linux/macOS, o WSL en Windows).

## Paso 1 · Abrir la terminal en la carpeta del proyecto

Sitúate dentro de la carpeta que contiene los archivos del proyecto:

cd ruta/hasta/balanceoA10cli/a10_slb_cli

Confirma que estás en el sitio correcto: al listar debe aparecer site_cli.yml.

ls # ansible.cfg inventory.ini site_cli.yml group_vars templates ...

## Paso 2 · Instalar las colecciones de Ansible (DN: en la máquina GNS3 ya está instalado, no hacer nada)

El playbook usa las colecciones a10.acos_cli y ansible.netcommon. Instálalas dentro del propio proyecto (solo hace falta la primera vez):

ansible-galaxy collection install -r requirements.yml -p ./collections

## Paso 3 · Indicar la IP del A10

Abre el archivo inventory.ini y pon la dirección IP real de tu A10 vThunder:

[vthunder] vthunder ansible_host=192.168.52.3 # <-- cambia esta IP

## Paso 4 · Ajustar los datos del balanceo

Abre group_vars/vthunder.yml. Aquí defines el usuario del A10 y todo el modelo del balanceo. Revisa especialmente estos valores:

| Variable | Qué es | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ansible_user | Usuario de acceso al A10. | admin |
| ansible_password | Contraseña de ese usuario (ver aviso de seguridad). | ******** |
| data_interface | Interfaz, IP y máscara del A10 hacia los Cisco. | ifnum: 3 |
| real_servers | Los dos Cisco 7200 (nombre e IP). | 172.22.2.21/22 |
| services | Servicios a balancear (Telnet, HTTP, SSH, HTTPS). | 23 / 80 / 22 / 443 |
| vip_name` / `vip_address | Nombre e IP del servidor virtual (VIP). | vip-cisco7200 |
| lb_method | Método de reparto de carga. | round-robin |
| save_config | Guardar la config en el A10 al terminar. | true |

IMPORTANTE — SEGURIDAD No dejes la contraseña escrita en texto plano. El archivo incluye la contraseña directamente en ansible_password. Para un entorno real, protégela con Ansible Vault (Paso 5) y evita subirla a Git.

## Paso 5 · (Recomendado) Proteger la contraseña con Ansible Vault (DN: en la primera versión daba problemas, de momento dejarlo como está)

Ansible Vault cifra el archivo de credenciales para que la contraseña no quede visible. Cifra el archivo group_vars/vault.yml después de poner en él la contraseña real:

ansible-vault encrypt group_vars/vault.yml

Te pedirá una contraseña de Vault (la que abrirá el archivo cifrado). Cuando uses Vault, ejecuta los playbooks añadiendo --ask-vault-pass como se ve en el Paso 6.

NOTA Si no usas Vault todavía (por ejemplo, en un laboratorio de pruebas), puedes ejecutar el playbook sin --ask-vault-pass. Pero es la opción recomendada para no dejar contraseñas a la vista.

## Paso 6 · Ejecutar el playbook

Esta es la orden principal. Ejecuta primero la interfaz y luego el balanceo, todo en orden, con un solo comando:

ansible-playbook site_cli.yml --ask-vault-pass

Si no estás usando Ansible Vault, quita la parte final: DN- no usamos de momento Vault, usar esta

ansible-playbook site_cli.yml

Durante la ejecución verás cada tarea con su resultado. Fíjate en el resumen final:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| ok | La tarea se aplicó o ya estaba correcta. |
| changed | Se realizó un cambio en el A10 (es normal). |
| failed | Algo falló: revisa el mensaje (ver sección 7). |
| unreachable | No se pudo conectar al A10 (IP, SSH o red). |

NOTA Es seguro volver a ejecutar el playbook: el A10 ignora los comandos que ya existen, aunque pueda marcarlos como "changed".

## Paso 7 · Verificar el resultado

Para que el playbook muestre al final el servidor virtual configurado, añade la opción de verificación:

ansible-playbook site_cli.yml --ask-vault-pass -e verify_config=true

Verás la salida del comando show slb virtual-server con la VIP y sus puertos. También puedes conectarte por SSH al A10 y comprobarlo manualmente.

# 5. Ejecutar solo una parte (opcional) (DN: esto es lo que he hecho en la demo: primero lanzamos la creación de interfaz de datos, y después lanzamos el balanceo: además, no  se usa la opción –ask-vault-pass)

Si prefieres aplicar los pasos por separado en vez de todo con site_cli.yml, puedes lanzar cada playbook por su cuenta:

| # Solo la interfaz de datos: ansible-playbook a10_interface_cli.yml --ask-vault-pass # Solo el balanceo (la interfaz debe estar ya configurada): ansible-playbook a10_slb_cisco7200_cli.yml --ask-vault-pass |  |
| --- | --- |
| ATENCIÓN Respeta el orden: primero la interfaz y después el balanceo. El balanceo necesita que la interfaz de datos ya exista. |  |

# 6. Qué configuración se aplica en el A10

A modo informativo, estos son los comandos que el playbook genera y aplica en el A10 (resumen):

| ! Interfaz de datos interface ethernet 3 enable ip address 172.22.2.1 255.255.255.0 ! Servidores reales (los dos Cisco 7200) slb server cisco7200-1 172.22.2.21 (puertos 23/80/22/443) slb server cisco7200-2 172.22.2.22 (puertos 23/80/22/443) ! Grupos de servicio (round-robin) + Servidor virtual (VIP) slb service-group sg-telnet / sg-http / sg-ssh / sg-https slb virtual-server vip-cisco7200 -> puertos 23 / 80 / 443 / 22 |  |
| --- | --- |
| NOTA Los valores concretos (IP, puertos, nombres) salen de group_vars/vthunder.yml. Si cambias algo ahí, la configuración generada cambia en consecuencia. |  |

# 7. Problemas frecuentes y soluciones

| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Error unreachable | No hay conexión SSH con el A10. | Revisa la IP en inventory.ini , que el SSH de gestión esté activo y que haya red. |
| Falla la autenticación | Usuario o contraseña incorrectos. | Revisa ansible_user y ansible_password en vthunder.yml . |
| Pide contraseña de Vault y no la tienes | Ejecutaste con --ask-vault-pass sin cifrar. | Quita la opción o cifra el vault.yml (Paso 5). |
| Error de network_os / plugins | Ansible no encuentra los plugins de la colección. | Usa acos en ansible_network_os y descomenta las líneas de plugins en ansible.cfg . |
| Falla el modo enable | El equipo no tiene enable password. | Deja ansible_become_password: "" en vthunder.yml . |
| Colecciones no instaladas | No se ejecutó el Paso 2. | Vuelve a lanzar el comando de ansible-galaxy. |

Consejo: para ver más detalle de un error, añade -v (o -vvv para máximo detalle) al final del comando de ejecución.

# 8. Glosario rápido

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Playbook | Archivo de Ansible que describe las tareas a realizar. |
| SLB | Server Load Balancing: balanceo de carga entre servidores. |
| VIP | IP virtual a la que se conectan los clientes; el A10 reparte. |
| Round-robin | Método que reparte las conexiones por turnos entre los servidores. |
| network_cli | Modo de conexión de Ansible por SSH a equipos de red. |
| Enable / become | Entrar en el modo privilegiado del A10 para configurar. |
| Ansible Vault | Herramienta para cifrar contraseñas y datos sensibles. |
| Idempotencia | Poder ejecutar varias veces sin romper nada: el resultado es el mismo. |

Resumen exprés: (1) entra en la carpeta  →  (2) instala colecciones  →  (3) pon la IP  →  (4) ajusta datos  →  (5) cifra la contraseña  →  (6) ansible-playbook site_cli.yml --ask-vault-pass  →  (7) verifica.